附件2

数据采集方案

本次样品采集主要针对纯棉、棉混纺（双组份）普梳或精梳纱线，从原料、半制品至管纱或筒纱的全流程样品，不限纺纱方式和支数范围。

一、采集样品

普梳纺纱工序流程样品：

原料、混棉、筵棉、生条、预并条、末并条、粗纱、

管纱、筒纱；

精梳纺纱工序流程样品：

原料、混棉、筵棉、生条、预并条、精梳小卷、精梳条、末并条、粗纱、管纱、筒纱。

二、样品规格

（1）原料、混棉重量：各100克；

纯棉纱配棉要求如下：

1、普梳30-40支纱：平均品级2.5-3.5级，长度28±毫米；

2、普梳50-80支纱：平均品级2.3-2.8级，长度29±毫米；

3、普梳粗号纱：平均品级3.5-4.8级，长度26±毫米；

4、精梳60-100支纱：平均品级1.5-2.0级，长度29-37毫米

5、精梳30-59支纱：平均品级2.0-3.0级，长度28-30毫米。

（2）从筵棉（棉卷）到粗纱所有流程重量：50克；

（3）管纱：10-20个(管纱量取决于纱支，<Ne 24 = 20管纱）；

（4）筒纱：10个(每个筒纱30km，最小合计长度为300km)。

- 样品标记

从原料至粗纱工艺样品标签如下：

| 企业单位 |  |
| --- | --- |
| 样品类别 | 棉花：占比 %，平均品级 级,长度 毫米 非棉纤维：占比 %，细度： D |
|  | 原料 筵棉 预并条 末并条 混棉 生条 精梳小卷 粗纱 精梳条 |
| 对应流程生产纱线品种 | 原料、混纺比 （如：纯棉100%或涤棉 35/65 ） 普梳精梳 Ne tex |

对应流程管纱、筒纱样品标签如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纱线类别 | 环锭纺纱 紧密纺纱 转杯纺纱 喷气涡流纺纱 赛络纺纱 包芯纱 股线 |
| 纱线支数 | Ne tex |
| 卷装形式 | 管纱 筒纱 |
| 纱线应用 | 针织 机织 本色 有色 |
| 捻度 | 捻/米 捻/英寸 |
| 捻向 | S Z |